VAROVANI DOM LENART-opis projekta

Lokacija:

k.o. Lenart, parc. št. 201/5

Območje gradnje sovpada s stanovanjsko zazidavo občinskega središča Lenart, za katerega so sprejeti vsi urbanistični prostorski plani za to območje. Lokacija objekta se v celoti vključuje v urbano zazidavo središča individualne stanovanjske zazidave Lenart zahod.

Zemljišče, kamor se locira Dom, mora biti komunalno opremljeno (kanalizacija, vodovod, elektrifikacija, ogrevanje, telefonsko omrežje, ktv sistem, javna razsvetljava, zelene površine, dostopi, poti in odvoz smeti).

Terenska razgibanost območja mora biti primerna za osebe z vozičkom.

Dom je sestavljen iz treh osnovnih komponent:

- gospodarski del,

- bivalni del

- parkovni del (okolica doma).

OKOLICA DOMA

1. Dostopnost

Dostop in dovoz do Doma, sta prometno varna in uporabna tudi za osebe z vozičkom. Dovoz do bivalnih enot je možen za vsa osebna vozila, gasilska vozila, reševalna vozila in ne ogroža pešcev.

Servisni dovoz je ločen od bivalnega dela Doma in ne moti stanovalce. Dostopi za pešce so

ločeni od motornega prometa.

Dom je ograjen z žičnato ograjo višine 1,6 m.

2. Parkirne površine

Dovozne poti in parkirne površine so v gospodarskem delu doma in se ne križajo s pešpotmi. Parkirni prostor za osebje in obiskovalce je odmaknjen od bivalnega dela doma. Predvidena so parkirna mesta za invalide.

3. Zelene rekreacijske površine

Dom mora imeti parkovni del ter možnost dostopa do odprtih zelenih površin.

Okolica bivalnega in gospodarskega dela Doma se primerno hortikulturno uredi. Med drevjem, grmovnicami in cvetlicami so utrjene sprehajalne poti (invalidski vozički).

Izhod na prosto se omogoča stanovalcem v ožjem pomenu na terase zelenih streh etaže in notranje dvorišče širše na sprehajalne poti in parkovni del Doma. Sprehajalne steze, parkovne klopi so in prilagojeni za osebe, ki imajo težave pri hoji.

V tem delu Doma so pomembni varnostni ukrepi, ki morajo biti smiselno neopazni in ne smejo poudarjati odvisnost in nebogljenost.

BIVALNI DEL DOMA

Vrata

Vhodna vrata Doma morajo biti najmanj 140 cm široka (svetla širina), po možnosti drsna, steklena ali zastekljena (nelomljivo steklo) morajo biti v višini 150 cm označena z opozorilnim trakom (nalepko) za slabovidne.

Dimenzioniranje ostalih vrat je predvsem odvisno od uporabnega pretoka, ne smejo pa biti ožje od 100 cm (svetla širina). Pragov ni. Vrata v kopalnice so drsna in dimenzionirana za osebo z vozičkom.

Na vratno krilo, ki ga uporablja oseba na invalidskem vozičku, je potrebna pritrditev pomožnega vodoravnega ročaja v višini 85-100 cm.

Okna

Okna morajo imeti zaščito proti sončnim žarkom, premočni svetlobi, vročini.

Zato morajo biti okna vseh bivalnih prostorov opremljena z zunanjimi ali med okenskimi senčili (žaluzije) ali notranjimi (zatemnitvene zavese). Rokovanje z njimi mora biti enostavno. Kjer je potrebno, mora biti protihrupna zasteklitev. Omogočiti zaklepanje oken. V individualnih sobah.

Tla

Talni materiali morajo biti taki, da na njih ne drsi, tudi kadar so mokri. Ustrezati morajo namenu prostora, npr. moker - suh, zasebni - skupinski, manj - zelo pohoden. Enostavni naj bodo za vzdrževanje in izvedeni neoporečno za higiensko čiščenje in razkuževanje , predvsem na stikih. Zagotavljati morajo tudi toplotno in zvočno izolacijo.

Stene

Stene naj bodo obdelane tako, da jih je možno higiensko vzdrževati. Na izpostavljenih predelih je priporočljiva zaščita proti obrabi, udarcem (razne obloge, zaščitni profili). Stene morajo biti do višine 2 metrov pralne.

S projektom se opredeli »kompozicija« barv sten.

Bivalne enote

Bivalni del Doma je sestavljen iz 4 dokaj samostojnih bivalnih enotah, velikosti do 12 stanovalcev, ki so med seboj povezane.

Bivalno dnevni del je deljen v pritlični in etažni z izkoriščanjem ravnih streh v parkovne zelene površine.

Bivalne enote so majhne, med seboj ločene. Imajo na voljo kuhinjo, dnevni prostor z možnostjo prehranjevanja, animacijsko – terapevtski »kotiček«, bivalne sobe, prostor za čistila, prostor za čisto perilo ter povezovalni hodnik s centralnim prostorom.

V bivalni enoti se nahajajo eno in dvoposteljne sobe z lastno kopalnico in straniščem.

Kuhinja z večnamenskim prostorom

Dom nima centralne jedilnice in kuhinje. Obroki se pripravljajo na enotah.

Kuhinja ima vso potrebno opremo za shranjevanje živil in  hrane in pripravo obrokov, napitkov in kaj drugega.

Eno-  in dvoposteljne sobe

Oblikovanje in oprema individualnega dela morata ustrezati predstavam stanovalca in potrebam nege.

Bivalna soba mora med drugim omogočiti stanovalcu možnost za pisanje, ročna dela, branje, uživanje hrane, individualne socialne stike, npr. pitje kave z obiskovalci (kjer je stanovalec gostitelj) ter za lastno pohištvo.

V prvi vrsti soba je prilagojena stanovalcu na vozičku, pripomočkom pri delu z nepomičnimi. Sobe merijo, enoposteljna od 18 do 22 m2, dvoposteljna pa od 22 do 26 m2.

Vrata v sobo in v sanitarije so široka 1,10 m, po možnosti so drsna. Okna sob so obrnjena na jugovzhodno, južno ali jugozahodno stran. Vsaka soba ima teraso.

Enoposteljne sobe so v kompletu prilagojene bivanju ene osebe z vsemi opisanimi deli in opremo

V bivalnih prostorih je predvidena vgraditev inštalacijskega jaška za razne priključke: TV, radio, telefon, kisik,vtičnice, stikala, klicno signalne naprave, video nadzor. Slednje morajo biti tudi v sanitarnih prostorih.

Električne instalacije za klic v sili, luč, radio itd. morajo biti mobilni, da zagotavljajo fleksibilnost pri postavitvi postelje (nobenih kanalov za instalacije nad posteljo, kot jih imajo v bolnišnicah).

Kopalnica meri od 3,3 do 5,12 m2, kamor sodijo prha, umivalnik, stranišče in odlagalna omara. Vrata v sanitarije morajo biti široka najmanj 1 m in so po možnosti drsna.

Poleg neoviranega dostopa do sanitarnih predmetov mora biti na voljo dovolj prostora, da je mogoče odlagalne površine ali omarice doseči tudi sede. Po potrebi naj bi bilo možno namestiti gibljivo ogledalo.

Invalidsko stranišče je sestavni del vsake bivalne sobe. Minimalne mere prostora so 180 x 250 cm.

Centralni prostori doma

Centralni prostor v Domu opredeljujemo kot osrednji skupni prostor, ki ga lahko uporabljajo vsi stanovalci neodvisno od pripadnosti bivalni enoti.

Centralni prostori kot sestavni del Doma dopušča različne konceptualne in arhitekturne različice. Prostor je hkrati samostojen in povezan z osrednjim delom Doma (bivalni del). Osrednji prostori so dostopni iz glavnega vhoda in iz bivalnih enot. Njegova funkcija je, da se navezuje na prostore, ki ne sodijo v bivalni del, ampak so osrednji za ves Dom kot so: centralna soba odprtega tipa, prostor ambulantnega značaja, prostor za fizioterapijo, centralni kopalnici, sanitarije in kopalnica za osebje in obiskovalce, priročna skladišča in večnamenski prostor.

Etaži sta povezani s centralnima stopniščema in dvigalom.

GOSPODARSKI DEL

Gospodarski del doma se nahaja v kletni etaži in zajema naslednje skupine prostorov:

- energetski prostor,

- klima,

- mrliška vežica,

- garderoba in sanitarije  za osebje,

- skladišči za umazano in čisto perilo,

- skladišče za živila,

- skladišče za orodja...

prostor za odpadke